Проект ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2023

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07,niipi@mosreg.ru

| Государственное задание № 834.1 на 2023 год |  |
| --- | --- |

Проект ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Главный градостроитель |  | П.С. Богачев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | А.Н. Чуньков |
| Руководитель мастерской |  | Н.В. Макаров |

2023

Взамен Арх..№

ФИО, подпись и дата

Архив. № подл

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

Состав материалов

Проекта внесения изменений в генеральный план

городского округа Люберцы Московской области

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании. |
| 2 | Графические материалы (карты) |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования |
| 2.2 | Карта функциональных зон муниципального образования |
| 2.3 | Приложение 1. Карта несогласованных вопросов в части пересечения земельных участков с землями лесного фонда |
| 3 | Приложение 2. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа (материалы в электронном виде) |
|  | Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план |
| 4 | ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Книга 1 |
| 4.1 | Текстовая часть |
| 4.2 | Графические материалы (карты) |
| 4.2.1 | Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области |
| 4.2.2. | Карта существующего использования территории в границах муниципального образования |
| 4.2.3 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения |
| 4.2.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования |
| 4.2.5 | Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков |
| 4.2.6 | Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель |
| 5 | ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование». Книга 2 - сведения ограниченного доступа |
| 5.1 | Текстовая часть |
| 5.2 | Графические материалы (карты) |
| 5.2.1 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения |
| 6 | ТОМ II. «Охрана окружающей среды» |
| 6.1 | Текстовая часть |
| 6.2 | Графические материалы (карты) |
| 6.2.1 | Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства |
| 6.2.2 | Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов. Зон затопления и подтопления |
| 7 | ТОМ III. «Объекты культурного наследия». Книга 1 |
| 7.1 | Текстовая часть |
| 7.2 | Графические материалы (карта) |
| 7.2.1 | Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия |
| 8 | ТОМ III. «Объекты культурного наследия». Книга 2 - сведения ограниченного доступа |
| 8.1 | Текстовая часть |
| 8.2 | Графические материалы (карта) |
| 8.2.1 | Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия |
| 9 | ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - сведения ограниченного доступа |
| 9.1 | Текстовая часть |
| 9.2 | Графические материалы (карта) |
| 9.2.1 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |
| 10 | Приложение к материалам по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Земельные участки, рассмотренные межведомственной рабочей группой по устранению противоречий в сведениях Государственных реестров (в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель») |
| 11 | Материалы на электронном носителе |
| 11.1 | Текстовые материалы в формате PDF; графические материалы в формате PDF |

Оглавление

1.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	5

2.  СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

3.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	25

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ  В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	58

- СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ*

В генеральном плане выделяются первая очередь (2028 год) и расчетный срок (2043 год) реализации.

1.1. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № на карте | Планировочный район | Населенные пункты | Наименование объектов | Емкость | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПР Красково | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, 90 | ГБУЗ МО "Люберецкая областная больница" (реконструкция) | 450 коек | Первая очередь |
| 2 | ПР Люберцы | г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 338 | ГБУЗ МО "Люберецкая областная больница" (новый корпус) | 600 коек | Первая очередь |
| 3 | ПР Люберцы | г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36 | ГБУЗ МО "Люберецкая областная больница" (реконструкция) | 820 коек | Первая очередь |
| 4 | ПР Люберцы | г. Люберцы, территория бывшего завода Ухтомского | Больница | 560 коек | Расчетный срок |
| 1 | ПР Красково | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, в районе существующей больницы | Поликлиника | 100 пос./см. | Расчетный срок |
| 2 | ПР Люберцы | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Поликлиника | 300 пос./см. | Первая очередь |
| 3 | ПР Люберцы | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Поликлиника | 100 пос./см. | Первая очередь |
| 4 | ПР Люберцы | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Поликлиника | 100 пос./см. | Первая очередь |
| 5 | ПР Люберцы | г. Люберцы, территория бывшего завода Ухтомского | Поликлиника | 150 пос./см. | Расчетный срок |
| 6 | ПР Люберцы | г. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | Поликлиника | 152 пос./см. | Первая очередь |
| 7 | ПР Люберцы | г. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | Поликлиника | 44 пос./см. | Первая очередь |
| 8 | ПР Люберцы | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Поликлиника | 155 пос./см. | Первая очередь |
| 9 | ПР Люберцы | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Поликлиника | 77 пос./см. | Первая очередь |
| 10 | ПР Люберцы | г. Люберцы, мкр. 3-3А | Встроенно-пристроенные поликлиники | 360 пос./см. | Первая очередь |
| 11 | ПР Люберцы | г. Люберцы, р-н Зенино | Поликлиника | 600 пос./см. | Первая очередь |
| 12 | ПР Октябрьский | р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 56 | Поликлиника | 400 пос./см. | Расчетный срок |
| 13 | ПР Октябрьский | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков | Поликлиника | 150 пос./см. | Первая очередь |
| 14 | ПР Октябрьский | р.п. Октябрьский, ул. Фабричная – ул. Советская | Поликлиника | 500 пос./см. | Первая очередь |
| 15 | ПР Томилино | п. Жилино-1 | Поликлиника | 300 пос./см. | Расчетный срок |
| 16 | ПР Томилино | п. Мирный | Поликлиника | 405 пос./см. | Первая очередь |
| 17 | ПР Томилино | р.п. Томилино, мкр Птицефабрика | Поликлиника | 120 пос./см. | Первая очередь |
| 18 | ПР Красково | д.п. Краского, ул. Карла Маркса | Поликлиника | 43 пос./см. | Расчетный срок |
| 1 | ПР Люберцы | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Станция скорой помощи | 1 машина | Первая очередь |
| 2 | ПР Люберцы | г. Люберцы, р-н Зенино | Станция скорой помощи | 4 машины | Первая очередь |
| 3 | ПР Томилино | п. Мирный | Станция скорой помощи | 3 машины | Первая очередь |
| 1 | ПР Красково | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | Расчетный срок |
| 2 | ПР Люберцы | г. Люберцы, мкр. 3-3А | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | Первая очередь |
| 3 | ПР Малаховка | р.п. Малаховка, в районе ул. Калинина и ул. Гаражная | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | Расчетный срок |
| 4 | ПР Октябрьский | р.п. Октябрьский, в районе ул. Ленина и ул. Гоголя | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | Расчетный срок |
| 5 | ПР Томилино | р.п. Томилино ("Новое Томилино") | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | Расчетный срок |

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8), приведены сведения по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения в границах городского округа Люберцы:

Железнодорожный транспорт

- в рамках мероприятий по строительству дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках:

3. Развитие Московского транспортного узла:

5) Люберцы - Лыткарино, реконструкция подъездного пути для организации пассажирского движения;

- в рамках мероприятий по строительству дополнительных главных путей:

21. Развитие Московского транспортного узла:

30) Плющево - Люберцы-1, строительство V и VI главных железнодорожных путей общего пользования.

40) Люберцы-1 - Куровская, строительство III главного железнодорожного пути общего пользования.

Автомобильные дороги общего пользования

В рамках мероприятия «Формирование сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, строительство и реконструкция автомобильных дорог» в границах городского округа Люберцы предусмотрены следующие мероприятия:

- (37) строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, в том числе: (1) строительство обхода пос. Октябрьский с мостом через р. Москву км 28 - км 37, категория IБ.

- (107) строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва - Казань» Москва - Нижний Новгород - Казань, категория IБ, с 4 - 6 полосами движения с последующей эксплуатацией на платной основе.

| Номер участка автомобильной дороги согласно СТП ТО МО | Наименование автомобильной дороги/участка | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движени | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м |
| Планируемые характеристики автомагистралей и скоростных автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11011101 | М-12 «Москва - Казань» | С | 0,6 | I | 6 | 72 | 400 |
| 11011103 | М-12 «Москва - Казань» | С | 0,7 | I | 6 | 72 | 400 |
| 21008401 | М-5 «Урал» | Р | 7,9 | I | 10 | 81 | 100 |
| 21008402 | М-5 «Урал» | С | 0,7 | I | 8 | 81 | 100 |
| Протяженность по планируемым участкам автомобильным дорогам федерального значения |  | С | 2,0 |  |  |  |  |
| Протяженность реконструируемых участков автомобильным дорогам федерального значения |  | Р | 7,9 |  |  |  |  |

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. N 816-р 
сведения по развитию объектов трубопроводного транспорта (в части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) в границах городского округа Люберцы – отсутствуют.

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8), приведены сведения по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в границах городского округа Люберцы:

Рельсовый транспорт

| Номер участка согласно СТП ТО МО | Наименование линии рельсового скоростного пассажирского транспорта | Строительство (С) | Длина участка, км | Зона планируемого размещения ЛРТ, ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80601 | Москва - Люберцы - Москва | С | 6,7 | 200 |
| 81404 | Балашиха - Кучино - Москва | С | 0,2 | 200 |
| 82501 | Люберцы - Лыткарино - Молоково | С | 1,2 | 200 |
| 82503 | Люберцы - Лыткарино - Молоково | С | 9,3 | 200 |
| 82505 | Люберцы - Лыткарино - Молоково | С | 1,0 | 200 |

Автомобильные дороги общего пользования

| Номер участка автомобильной дороги согласно СТП ТО МО | Наименование автомобильной дороги/участка | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м |
| Планируемые характеристики скоростных автомобильных дорог регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 22005111 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | С | 2,7 | I | 4 | 65 | 400 |
| Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 32005101 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | Р | 3,3 | I | 4 | 65 | 100 |
| 32005102 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | Р | 2,0 | I | 4 | 65 | 60 |
| 32005110 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | С | 5,7 | I | 4 | 65 | 400 |
| 42008504 | Лыткаринское шоссе | Р | 0,8 | МУ | 2-4 |  | 40 |
| 42008701 | г. Люберцы, ул. Смирновская | Р | 0,9 | МУ | 6 |  | 100 |
| 32008803 | МКАД - Котельники - Егорьевское шоссе | С | 1,5 | I | 4-6 | 72 | 150 |
| 32008902 | Лыткарино - Томилино - Красково – Железнодорожный | С | 4,3 | I | 6 | 72 | 150 |
| 32008904 | Лыткарино - Томилино - Красково – Железнодорожный | С | 5,5 | I | 6 | 72 | 200 |
| 32008905 | Лыткарино - Томилино - Красково – Железнодорожный | С | 3,4 | I | 6 | 72 | 100 |
| 32014201 | Москва - Жуковский (Люберецкий район) | Р | 3,9 | I | 4 | 65 | 70 |
| 42014204 | Москва – Жуковский | Р | 6,1 | МУ | 6 |  | 80 |
| 42190501 | г. Люберцы, Проектируемая улица | С | 1,0 | МУ | 2 |  | 50 |
| 42190502 | г. Люберцы, Проектируемая улица | С | 0,4 | МУ | 2 |  | 50 |
| 32203607 | Зюзино - Полушкино - Новый Милет | Р | 0,6 | III | 2 | 46 | 50 |
| 32216201 | Продление ул. Дорожная до ул. Старый Двор | С | 0,4 | III | 2 | 46 | 50 |
| 42216401 | Часовня – Томилино | Р | 2,5 | МУ | 2-4 |  | 40 |
| 32216501 | Подъезд к планируемой станции ЛРТ | С | 2,6 | III | 2 | 49 | 80 |
| 42216601 | Лыткаринское шоссе – Токарево | С | 1,5 | МУ | 2-4 |  | 60 |
| Протяженность по реконструируемым участкам автомобильных дорог регионального значения |  | Р | 9,8 |  |  |  |  |
| Протяженность по планируемым участкам автомобильных дорог регионального значения |  | С | 26,1 |  |  |  |  |
| Протяженность по реконструируемым участкам улично-дорожной сети (УДС) регионального значения: |  | Р | 10,3 |  |  |  |  |
| Протяженность по планируемым участкам улично-дорожной сети(УДС) регионального значения |  | С | 2,9 |  |  |  |  |

Транспортно-пересадочные узлы

| ТПУ на основе на основе железнодорожных станций, платформ, остановочных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п СТП ТО МО | Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожной станции |
| 20 | Казанское направление МЖД | Хлыстово |
| 59 | Рязанское направление МЖД | Томилино |
| 60 | Рязанское направление МЖД | Малаховка |
| 61 | Рязанское направление МЖД | Люберцы I |
| 69 | Рязанское направление МЖД | Ухтомская |
| 70 | Рязанское направление МЖД | Панки |
| 73 | Рязанское направление МЖД | Красково |

Транспортные инженерные сооружения

| Транспортные развязки на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер транспортной развязки в соответствии с СТП ТО МО | Наименование пересекаемых автомобильных дорог |  | Строительство (С Реконструкция (Р) |
|  | Транспортные развязки на автомобильных дорогах федерального значения |  |  |
| 1159 | М-5 «Урал» | Дзержинское шоссе | С |
|  | Транспортные развязки регионального значения |  |  |
| 2101 | М-5 «Урал» | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | С |
| 2102 | М-5 «Урал» | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С |
| 2104 | М-12 «Москва - Казань» | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С |
| 2109 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | С |
| 2114 | М-5 «Урал» (новое направление) | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С |
| 2159 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С |
| 2160 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (новое направление) | Красково - Коренево - Торбеево | С |
| 2163 | Москва - Жуковский | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | С |

Организация пешеходного и велосипедного движения

| Искусственные сооружения, предназначенные для движения пешеходов через автомобильные дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п согласно СТП ТО МО | Наименование железнодорожного направления | Городской округ | Наименования населенного пункта, дороги, станции | Примечание |
| 8 | Казанское направление МЖД | Люберцы | р.п. Малаховка | МЦД-3 |
| 9 | Казанское направление МЖД | Люберцы | р.п. Малаховка, Красково - Малаховка - Парковая роща | МЦД-3 |
| 10 | Казанское направление МЖД | Люберцы | ст. Малаховка | МЦД-3 |
| 11 | Казанское направление МЖД | Люберцы | севернее ст. Панки | МЦД-3 |
| 12 | Казанское направление МЖД | Люберцы | южнее ст. Панки | МЦД-3 |
| 41 | Рязанское и Казанское направление | Люберцы | в районе ул. 2-я Красногорская, г. Люберцы | РЖД |

Объекты воздушного транспорта

| № согласно СТП ТО МО | Городской округ | Наименование учреждения здравоохранения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертолетные площадки авиации общего назначения |  |  |  |
| 82 | Люберцы | Красково | южная часть дачного поселка Красково, планируемая а/д Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный |
| 83 | Люберцы | Октябрьский | северная часть р.п. Октябрьский, планируемая скоростная а/д М-5 «Урал» |

В соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2026 годы», утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016г. № 782/39 приведены сведения по развитию системы пешеходных связей в границах городского округа Люберцы:

Транспортно-пересадочные узлы

| № п/п Адресного перечня 11.5.1 | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Транспортно-пересадочный узел "Люберцы-1" | 2017-2024 | 2024 |

Организация пешеходного и велосипедного движения

| № адресного перечня | Наименование муниципального образования/Наименование объекта, адрес объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Открытие объекта/ завершение работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе ул. 2-я Красногорская в г. Люберцы Московской области | Строительство | 25.12.2023 | Утв. документация от 31.08.2022 по № 27РВ-439 планировке территории для строительства разноуровневого пешеходного перехода в районе ул. 2-я Красногорская в г. Люберцы Московской области |

В соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», утверждена постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 № 863/38 приведены сведения по развитию топливозаправочного комплекса в Московской области в границах городского округа Люберцы:

Объекты топливозаправочного комплекса

| № Адресного перечня | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Городской округ Люберцы |  |  |  |  |
| 25.1 | Резерв АЗС | Городской округ Люберцы, АЗС, г. Люберцы, ул. Инициативная | Строительство объекта | 30.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 |
| 25.2 | Резерв АЗС | Городской округ Люберцы, АЗС, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 25 км, р.п. Томилино, левая сторона | Строительство объекта | 30.01.2024-30.11.2024 | 30.11.2024 |
| 25.3 | Резерв АЗС | Городской округ Люберцы, АЗС, г. Люберцы, в северной части жилого района Зенино | Строительство объекта | 30.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 |
| 25.4 | Резерв АЗС | Городской округ Люберцы, АЗС, г. Люберцы, в районе ул. Наташинская, рядом с Комсомольским проспектом | Строительство объекта | 30.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 |
| 25.5 | Резерв АЗС | Городской округ Люберцы, АЗС, Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный, г. Люберцы, мкр. Зенино | Строительство объекта | 30.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 |
| 25.6 | ЭЗС "Мособлэнерго" (быстрозарядные) | Люберецкий р-н, рабочий поселок Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, 19 | Строительство объекта | 01.08.2022-30.11.2022 | 30.11.2022 |

Примечание: АЗС - Автозаправочная станция, ЭЗС - электрозарядная станция

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры

| Поз. | Наименование объекта строительства | Вид работ | Технические параметры | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | лупинг (либо перекладка) Дн 530 мм к действующему газопроводу 1,2 МПа Дн 219 мм от КРП-16 в сторону Лыткарино*1 | строительство | суммарной протяженностью 10,0 км | первая очередь |
| 1.2 | Поэтапная реконструкция газораспределительно й сети в городском округе Люберцы, городе Москве Реконструкция газораспределительно й сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, ул. Ленина – ул. Шевлякова, бух. инв. № 15–018625 (4841) (1 этап) Реконструкция газораспределительно й сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, ул. Колхозная, бух. инв. № 15–017611 (4819) (2 этап) Реконструкция газораспределительно й сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, Жулебино–Панки, бух. инв. № 15–002855 (4822) (3 этап) *1 | реконструкция | суммарной протяженностью 7,5 км | первая очередь |
| 1.3 | Газопровод-связка от «ЛЗОС» в г.о. Лыткарино до д. Островцы*1 | строительство | суммарной протяженностью 4,3 км | первая очередь |
| 1.4 | Газопровод высокого давления 2 категории от ГГРП «Косино» до ГРП № 85*2 | реконструкция | суммарной протяженностью 0,3 км | расчетный срок |
| 1.5 | Газопровод высокого давления 1 категории от ГГРП «Весна» *2 | реконструкция | суммарной протяженностью 3,9 км | расчетный срок |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Строительство заходов ВЛ 220 кВ ЦАГИ - Руднево и ВЛ 220 кВ Ногинск - Руднево на ПС 500 кВ Каскадная ориентировочной протяженностью 2,8 км**3 | строительство | 4 x 0,7 км | 2022 |
| 2.2 | Замена ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Красково для обеспечения пропускной способности ВЛ 110 кВ Нефтезавод - Красково I, II цепь не менее 698 А при ТНВ -5 °C*4 | реконструкция | замена ВЧЗ | 2022 |
| 2.3 | ВЛ 110 кВ Юбилейная - Красково с отпайкой на ПС Котельники. Реконструкция с увеличением пропускной способности не менее чем до 698 А при ТНВ -5 °C*4 | реконструкция | 4,91 км | 2026 |
| 2.4 | Реконструкция ПС 110 кВ Малаховка с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2x16 на 2x25 MBA*4 | реконструкция | 2х25 МВА | 2024 |
| 2.5 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чагино-Болятино, Чагино-Юбилейная*5 | реконструкция | 5,6 км; 2 800 п.м. | 2026 |
| 2.6 | Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ *5 | реконструкция | 160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м. | 2028 |
| 2.7 | Модернизация ПС-110кВ №434 "Малаховка" с заменой ТТ в яч.№3 и яч.№26 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-й Осоавиахимовский проезд, стр. 11 *5 | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.8 | Модернизация ПС -110 кВ №309 "Болятино" с заменой ТТ-10кВ, МВ-10кВ на ВВк-10кВ, установкой защиты типа "ТОР-200Л" в яч. ф.5 и яч. ф.44 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика ИА-18-302-352(978642) *5 | модернизация | 2 шт.(РУ) | 2022 |
| 2.9 | Модернизация ПС-110кВ №2 "Красково" с заменой ТТ и уст-кой защиты "ТОР-200Л" в яч. №29 ф.129 и яч. №30 ф.№130 1-й и 2-й с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд ИА-19-302-349(982670) *5 | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2022 |
| 2.10 | Модернизация ПС-110кВ №2 "Красково" с заменой ТТ в яч. №33 1-ой сек. РУ-10кВ, КРУН-10кВ №8 с заменой ТТ в яч. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Томилино п, Птицефабрика мкр ИА-19-303-924(727483) *5 | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2022 |
| 2.11 | Модернизация ПС-110 кВ №309 "Болятино" с заменой выключателей на вакуумные, заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. ф. №1 3-й с.ш., ф. №42 2-й с.ш., ф. №40 2-й с.ш., ф. №2 1-й с.ш. РУ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы, к.н.: 50:22:0040602:51 ИА-21-307-6396(414913) *5 | модернизация | 4 шт.(РУ) | 2024 |
| 2.12 | Реконструкция ПС-110кВ № 309 "Болятино" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, заменой выключателей РУ-10кВ, РУ-6кВ на вакуумные, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Октябрьский *5 | реконструкция | 1 шт.(прочие) | 2026 |
| 2.13 | Модернизация ПС-110 кВ №2 «Красково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-10 кВ *5 | модернизация | 4 800 п.м.; 31 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.14 | Модернизация ПС-110 кВ №309 «Болятино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-10 кВ *5 | модернизация | 3 600 п.м.; 29 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.15 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 №434 "Малаховка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберецкий *5 | модернизация | 2 000 п.м.; 8 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.16 | Модернизация ПС-110 кВ №2 "Красково" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Люберцы, пр-д Котельнический, д.156 *5 | модернизация | 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.17 | Модернизация ПС-110 кВ №434 "Малаховка" с заменой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пгт. Малаховка, Егорьевское ш., МОМЗ *5 | модернизация | 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие) | 2024 |
| 2.18 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Красково – Болятино, ВЛ 110 кВ Чагино – Болятино *5 | реконструкция | 2,2 км; 1 100 п.м. | 2023 |
| 2.19 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп. на ПС Дзержинская, ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп. на ПС Дзержинская *5 | реконструкция | 1,8 км; 900 п.м. | 2023 |
| 2.20 | Модернизация ПС-110кВ №2 "Красково": монтаж системы информационной безопасности *5 | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.21 | Модернизация ПС 110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»:реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО *5 | модернизация | 907 п.м. | 2023 |
| 2.22 | Модернизация ПС-110кВ № 309 «Болятино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР *5 | модернизация | 3 шт.(прочие) | 2024 |
| 2.23 | Модернизация ПС 110кВ №434 "Малаховка" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) *5 | модернизация | 403 п.м.; 1 шт.(прочие) | 2023 |
| 2.24 | Модернизация ПС-110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты*5 | модернизация | 700 кв.м.; 9 шт.(прочие) | 2024 |
| 2.25 | ПС 110 кВ Красково (№ 2) *6 | реконструкция | 2 x 40, + 2 x 40 | 2024 |
| 2.26 | ПС 110 кВ Малаховка (№ 434) *6 | реконструкция | 2 x 40 | 2025 |
| 2.27 | КВЛ 110 кВ Чагино - Болятино с отп. *6 | реконструкция | 12,661 км | 2024 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Водовод от ВНС N 7 до г. Москва (Балашиха-Люберцы-Москва) *7 | строительство | протяженность 12,4 км | расчетный срок |
| 3.2 | Водовод к г.о. Люберцы*8 | строительство | 2 диаметра по 500 мм протяженность 4,2 км | первая очередь |
| 3.3 | ВЗУ г. Люберцы, пос. Калинина, 44б*8 | реконструкция | производительность 5,0 тыс.куб.м/сутки | первая очередь |
| 3.4 | Водопроводные сети АО «Мосводоканал» по адресу: ул. 8-го Марта (г. Люберцы)*9 | реконструкция | по проекту | первая очередь |
| 3.5 | Водовод связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями*10 | строительство | диаметр 1200 мм протяженностью 2,78 км (0,481 км в г.о.Люберцы) | первая очередь |

Примечания.
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального* и федерального** значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана

1 В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г.», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020г. №1069/43.

2 В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», «Альбом схем газоснабжения и газификации Московской области», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11.

3 В соответствии со Схемой и программой перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2022-2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №146 от 28.02.2022 г.

4 В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023–2027 годов, утвержденной Постановлением Губернатора Московской области от 29.04.2022 г. № 145-ПГ.

5 В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 36@».

6 В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 (в редакции от 11.10.2021 №992/33);

7 В соответствии с постановлением Правительства МО от 11.10.2021 N 992/33 (ред. от 30.11.2021) «О внесении изменений в Схему территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития».

8 В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2026 годы» (подпрограмма I «Чистая вода»), утвержденной постановлением Правительства МО от 17.10.2017г. № 863/38 (ред. 20.09.2022).

9 В соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 574-ПП (ред. от 04.07.2019 № 829-ПП).

10 В соответствии с проектом планировки территории линейного объекта – водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21.01.2019 N 19-ПП.

2.  СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ

В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 16.08.2022) «О Генеральном плане развития Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 № 2/210-П) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении должно содержать сведения о потребностях в объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Нормативные потребности в объектах местного значения определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Количество, емкость и местоположение объектов местного значения не устанавливаются в Генеральном плане и являются предметом утверждения Карты планируемого размещения объектов местного значения. Мероприятия по планируемым объектам местного значения в составе Карты планируемых объектов местного значения определяются на основании установленных в Генеральном плане потребностей с учетом особенностей территории и возможности размещения планируемых объектов местного значения на смежных территориях.

Потребности в объектах местного значения определены на первую очередь (2028 год) и расчетный срок (2043 год).

2.1. Нормативные потребности в объектах социально-культурного и

коммунально-бытового обслуживания

| Показатель | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях (мест) | 22655 | 27179 | 30288 |
| Нормативная потребность в общеобразовательных организациях (мест) | 47053 | 56449 | 62906 |
| Нормативная потребность в спортивных залах (тыс.кв.м площади пола) | 36,95 | 44,32 | 49,39 |
| Нормативная потребность в плоскостных спортивных сооружениях (тыс.кв.м) | 330,52 | 396,52 | 441,88 |
| Нормативная потребность в бассейнах (кв.м зеркала воды) | 3471 | 4165 | 4641 |
| Нормативная потребность в детско-юношеских спортивных школах (мест) | 4883 | 5859 | 6529 |
| Нормативная потребность в культурно-досуговых учреждениях (мест зрительного зала) | 1743 | 2091 | 2330 |
| Нормативная потребность в театрах (посадочных мест) | 1046 | 1254 | 1398 |
| Нормативная потребность в концертных организациях (посадочных мест) | 1046 | 1254 | 1398 |
| Нормативная потребность в организациях дополнительного образования (мест) | 5506 | 6605 | 7361 |
| Нормативная потребность в предприятиях торговли (тыс.кв.м) | 533,3 | 639,8 | 712,9 |
| Нормативная потребность в предприятиях общественного питания (посад.мест) | 13942 | 16726 | 18639 |
| Нормативная потребность в предприятиях бытового обслуживания (рабочих мест) | 3799 | 4558 | 5079 |
| Нормативная потребность в кладбищах (га) | 83,6 | 100,4 | 111,8 |

2.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры

Гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автомобильного транспорта

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед. |  |  | Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее положение | на первую очередь | расчетный срок | существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г.о. Люберцы | 119523 | 160109 | 182879 | 107570 | 144098 | 164591 |

Население, проживающее в индивидуальной жилой застройке, личный автомобильный транспорт хранит на своих приусадебных участках в приспособленных для этой цели местах.

Объекты технического сервиса автотранспортных средств

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед. |  |  | Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного транспорта, шт. (из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей)*k1*k2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г.о. Люберцы | 124080 | 165165 | 200367 | 347 | 462 | 561 |

Примечание: При расчетах объектов технического сервиса введены поправочные коэффициенты: самостоятельного обслуживания – 0,8; обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Организация велосипедного движения

| Наименование городов и поселков городского типа | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Потребность в количестве велодорожек, ед. из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. человек, протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г. Люберцы | 224,20 | 259,76 | 277,80 | 15 | 17 | 19 |
| д.п. Красково | 27,31 | 27,99 | 38,34 | 2 | 2 | 3 |
| р. п. Малаховка | 25,99 | 26,90 | 29,31 | 2 | 2 | 2 |
| р.п. Октябрьский | 24,70 | 25,85 | 26,84 | 2 | 2 | 2 |
| р.п. Томилино | 30,31 | 30,99 | 43,30 | 2 | 2 | 3 |

Исходя из нормативной потребности по размещению велодорожек и численности городского населения, общее количество велодорожек для городского округа на расчетный срок должно составлять не менее 29 ед. общей протяженностью веломаршрутов не менее 14,5 км.

2.3. Нормативные потребности в объектах инженерной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки |  |  |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (существующее и планируемое население, объекты общественно-делового, рекреационного и производственно-коммунального назначения, восстановление противопожарного запаса воды, неучтенные расходы), в том числе: | 127,9 | Первая очередь |
|  |  | 18,9 | Расчетный срок |
| 1.1.1 | Индивидуальная жилая застройка: | 0,493 | Расчетный срок |
| 1.1.2 | Многоквартирная жилая застройка: | 18,803 | Первая очередь |
|  |  | 10,67 | Расчетный срок |
| 1.1.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, производственного, многофункционального, коммунально-складского, транспортного и рекреационного назначения: | 0,974 | Первая очередь |
|  |  | 6,353 | Расчетный срок |
| 2 | Водоотведение, тыс. куб.м/сутки |  |  |
| 2.1 | Бытовое водоотведение (существующее и планируемое население, объекты общественно-делового, рекреационного и производственно-коммунального назначения, неучтенные расходы), в том числе: | 122,5 | Первая очередь |
|  |  | 18,2 | Расчетный срок |
| 2.1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,493 | Расчетный срок |
| 2.1.2 | Многоквартирная жилая застройка | 18,803 | Первая очередь |
|  |  | 10,67 | Расчетный срок |
| 2.1.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, производственного, многофункционального, коммунально-складского, транспортного и рекреационного назначения | 0,9 | Первая очередь |
|  |  | 5,9 | Расчетный срок |
| 3 | Теплоснабжение, Гкал/час |  |  |
| 3.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,17 | Расчетный срок |
| 3.2 | Многоквартирная жилая застройка | 165,66 | Первая очередь |
|  |  | 95,09 | Расчетный срок |
| 3.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, производственного, многофункционального, коммунально-складского, транспортного и рекреационного назначения | 63,42 | Первая очередь |
|  |  | 154,68 | Расчетный срок |
| 4 | Газоснабжение, тыс. куб. м/год |  |  |
| 4.1 | хозяйственно-бытовые нужды | 220,8 | Расчетный срок |
| 4.2 | местное отопление и горячее водоснабжение многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 54046,6 | Первая очередь |
|  |  | 33362,3 | Расчетный срок |
| 4.3 | объекты промышленного, производственно-складского, спортивного, рекреационного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 25894,5 | Первая очередь |
|  |  | 52027,1 | Расчетный срок |
| 5 | Электроснабжение, МВт |  |  |
| 5.1 | Индивидуальная жилая застройка | 47,22 | Первая очередь |
|  |  | 23,06 | Расчетный срок |
| 5.2 | Многоквартирная жилая застройка | 0,86 | Расчетный срок |
| 5.3 | Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 18,58 | Первая очередь |
|  |  | 43,89 | Расчетный срок |
| 5.4 | Социальное и культурно-бытовое назначение | 1,66 | Первая очередь |
|  |  | 0,81 | Расчетный срок |
| 6 | Связь, тыс. номеров |  |  |
| 6.1 | Многоквартирная жилая застройка | 32,174 | Первая очередь |
|  |  | 19,123 | Расчетный срок |
| 6.2 | Индивидуальная жилая застройка | 0,907 | Расчетный срок |
| 6.3 | Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 1,268 | Первая очередь |
|  |  | 0,924 | Расчетный срок |
| 6.4 | Социальное и культурно-бытовое назначение | 0,043 | Первая очередь |
|  |  | 0,018 | Расчетный срок |
| 7 | Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/год |  |  |
| 7.1 | Индивидуальная жилая застройка | 183,21 | Расчетный срок |
| 7.2 | Многоквартирная жилая застройка | 438,96 | Первая очередь |
|  |  | 495,17 | Расчетный срок |
| 7.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, производственного, многофункционального, коммунально-складского, транспортного и рекреационного назначения | 482,30 | Первая очередь |
|  |  | 1142,25 | Расчетный срок |

3.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Параметры функциональных зон и режимы их использования  применяются с учетом:

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, установленных утвержденными нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия». Книга 1. Объекты археологического наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия». Книга 2 (ограниченного доступа).

- Режимов использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон (при наличии), установленных утвержденными нормативно-правовыми актами. Границы ООПТ и их охранных зон (при наличии) отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов. Зон затопления и подтопления.

- Иных ограничений в зонах с особыми условиями использования территории, установленных в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенных пунктов, естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков. Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов,  искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны. Иное может быть уточнено в рамках разработки проекта планировки территории.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

В границах городского округа устанавливаются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны

В состав жилых зон включены:

- зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2

- зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж3

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками). В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зонах.

- Общественные зоны

В состав общественных зон включены:

- многофункциональная общественно-деловая зона О1

- зона специализированной общественной застройки О2

Общественные зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности.

Общественные зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального, коммунально-бытового, спортивного назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения, а также коммунально-бытового, спортивного назначения, зоны специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами. Возможные виды объектов капитального строительства с учетом особенностей территории уточняются на стадии градостроительного зонирования.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественные зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

- Производственные зоны, коммунально-складские зоны, производственно-коммунальные зоны, научно-производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры

- производственная зона П

- коммунально-складская зона К

- зона транспортной инфраструктуры Т

- производственно-коммунальная зона ПК

- научно-производственная зона НП

Производственные зоны, производственно-коммунальные зоны, научно-производственные зоны, как правило, предназначены для размещения объектов производственно-хозяйственного комплекса, научно-производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, для размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, а также с учетом мероприятий по рекультивации полигона ТКО «Торбеево».

В данных зонах допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данных зонах.

- Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения включены:

- зона озелененных территорий Р1

- зона лесов Р3

- зона объектов физической культуры и массового спорта Р4

- зона объектов отдыха и туризма Р5

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, водными объектами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма, сохранения и развития существующих и перспективных домов и баз отдыха, содержания в надлежащем состоянии скверов в населенных пунктах, лесных массивов.

Зона озелененных территорий Р1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования.

Зона Р1 включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, водными объектами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, объектами отдыха, досуга и развлечений граждан, религиозного и культурного назначения,  а также иные озелененные территории.

В границах зоны Р1 допускается размещение объектов коммунального и бытового обслуживания, а также территорий рекреационного назначения и благоустройства при объектах социально-культурного обслуживания населения и при объектах жилой застройки.

Озелененная территория береговых полос водных объектов вправе использоваться (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зона лесов Р3 включает в себя территории лесного фонда.

Зона объектов физической культуры и массового спорта Р4 установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Зона объектов отдыха и туризма Р5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способных удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

- Зоны сельскохозяйственного назначения

В состав зон сельскохозяйственного назначения включены:

- зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) СХ1

- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2

В состав зоны СХ1 включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья. В случае нахождения земельных участков в Перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых в несельскохозяйственных целях не допускается, использование земельных участков возможно только в качестве сельскохозяйственных угодий. Получение разрешительной документации на строительство на земельных участках возможно только после их исключения из Перечня.

Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

К зоне СХ2 относятся участки, предназначенные для ведения садоводства и огородничества, как в границах населенных пунктов (с возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания), а также участки для осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур.

- Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены:

-    зона кладбищ СП1

-   зона специального назначения СП4

-   иная зона специального назначения СП5

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, территории режимных объектов с ограниченным доступом и иные территории специального назначения.

Зона СП1 выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов относительно мест захоронения.

Зона СП4 предназначена для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки; проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

Зона СП5 выделяется в целях содержания и развития территорий режимных объектов с ограниченным доступом и иных территорий специального назначения.

- Зона осуществления историко-культурной деятельности Р9

К зоне осуществления историко-культурной деятельности Р9 относятся территории объектов культурного наследия, их охранных зон, зон охраняемого природного ландшафта.

8.  Многофункциональные зоны

В состав многофункциональных зон включены:

- многофункциональная зона М1

- многофункциональная зона М2

- общественно-жилая зона ОЖ

Многофункциональные зоны устанавливаются в случае необходимости совмещения нескольких видов функционального назначения территории.

Многофункциональная зона М1 предполагает как сохранение существующего функционального назначения территории, так и возможность комплексной реорганизации и развития, в том числе жилищного строительства.

Многофункциональная зона М2 предполагает как сохранение существующего функционального назначения территории, так и возможность комплексной реорганизации и развития.

Общественно-жилая зона ОЖ предназначена для размещения объектов жилой застройки и общественно-деловых объектов, а также застройки, сопутствующей этим функциям.

9.  Иные зоны

В состав иных зон включена:

- зона размещения объектов образования и отдыха (рекреации) Р1.1

Зона Р1.1 предусматривает размещение объектов образования – дошкольное, начальное и среднее общее образование с организацией зоны отдыха (рекреации).

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 911,82 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | д.п. Краского, ул. Карла Маркса | Планируемая функциональная зона | 4,32 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 14,38 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | 2 Поликлиники (Р) |
|  | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Планируемая функциональная зона | 17,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. 2-я Заводская | Планируемая функциональная зона | 2,30 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, южнее Быковского шоссе | Планируемая функциональная зона | 0,88 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Первомайская | Планируемая функциональная зона | 0,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 12,34 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, улица Кирова, мкр. 35АБ | Планируемая функциональная зона | 0,62 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое Отделение | Планируемая функциональная зона | 0,86 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Калараш, д. 10 и ул. Красноармейская, д. 17 | Планируемая функциональная зона | 1,55 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, в районе Хлебозаводского проезда | Планируемая функциональная зона | 40,96 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Новая, ул. Парковая, Октябрьское шоссе | Планируемая функциональная зона | 10,39 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, мкр. 3-3А | Планируемая функциональная зона | 28,23 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Встроенно-пристроенные поликлиники (Р), УКЦСОН (Р) |
|  | г. Люберцы, в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 2,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, улица Гоголя | Планируемая функциональная зона | 2,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 32,37 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, мкр Птицефабрика | Планируемая функциональная зона | 15,31 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | р.п. Малаховка, в районе ул. Калинина и ул. Гаражная | Планируемая функциональная зона | 17,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | УКЦСОН (Р) |
|  | р.п. Томилино, ул. Гаршина, 3 | Планируемая функциональная зона | 0,53 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, ул. Гаршина | Планируемая функциональная зона | 3,28 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Карла Маркса (вблизи техникума им. Ю.А.Гагарина) | Планируемая функциональная зона | 0,38 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, улица Карла Маркса, д.д. 117/1-117/5, 117/10 | Планируемая функциональная зона | 2,78 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Марусино (Марусино-6) | Планируемая функциональная зона | 2,52 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Марусино | Планируемая функциональная зона | 2,13 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Колхозная | Планируемая функциональная зона | 0,70 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино ("Новое Томилино") | Планируемая функциональная зона | 17,37 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | УКЦСОН (Р) |
|  | д. Машково | Планируемая функциональная зона | 6,50 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Лорха | Планируемая функциональная зона | 4,67 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 56 | Планируемая функциональная зона | 0,50 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Планируемая функциональная зона | 2,34 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Карла Маркса - ул. Школьная | Планируемая функциональная зона | 2,84 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, ул. Гаражная, рядом с Быковским шоссе | Планируемая функциональная зона | 3,47 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 12,01 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | 2 поликлиники (Р) |
|  | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Планируемая функциональная зона | 28,90 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | УКЦСОН (Р) |
|  | п. Жилино-1 | Планируемая функциональная зона | 60,52 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | ИТОГО га |  | 1266,46 |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 1834,51 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | р.п. Малаховка, в районе Михневского шоссе | Планируемая функциональная зона | 15,23 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино (Томилино Парк) | Планируемая функциональная зона | 36,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Мотяково | Планируемая функциональная зона | 20,21 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино | Планируемая функциональная зона | 4,65 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 1910,70 |  |  |
| Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж3 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 79,93 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | д. Мотяково | Планируемая функциональная зона | 6,23 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 86,16 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 208,52 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | д.п. Краского, ул. Карла Маркса | Планируемая функциональная зона | 0,19 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 3,66 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Калараш, д. 10 и ул. Красноармейская, д. 17 | Планируемая функциональная зона | 0,75 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | Планируемая функциональная зона | 3,08 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Инициативная | Планируемая функциональная зона | 12,80 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Наташинская | Планируемая функциональная зона | 5,29 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, мкр 1а | Планируемая функциональная зона | 0,46 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 0,67 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 0,22 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 8,85 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский | Планируемая функциональная зона | 1,18 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 0,34 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Часовня | Планируемая функциональная зона | 0,18 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, в районе Михневского шоссе | Планируемая функциональная зона | 4,50 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, ул. Калинина | Планируемая функциональная зона | 0,30 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, ул. Кольцова | Планируемая функциональная зона | 0,26 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, Егорьевское шоссе | Планируемая функциональная зона | 3,30 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, вблизи Кореневского поля | Планируемая функциональная зона | 0,79 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Мотяково, промзона "Мотяково" | Планируемая функциональная зона | 17,50 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Мотяково | Планируемая функциональная зона | 1,77 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, в районе существующей больницы | Планируемая функциональная зона | 0,81 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | п. Чкалово, южная часть | Планируемая функциональная зона | 15,51 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино | Планируемая функциональная зона | 20,11 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, вблизи ул. 2-я Заводская | Планируемая функциональная зона | 1,19 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Планируемая функциональная зона | 1,71 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 2,07 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 0,80 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 14,53 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Торбеево | Планируемая функциональная зона | 2,73 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Чкалово, восточная часть | Планируемая функциональная зона | 6,88 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 340,95 |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки О2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 278,76 | сохранение существующего функционального назначения | 3 Больницы (реконструкция) (Р) |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 1,33 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 0,57 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, мкр. Западный, дом 1 А | Планируемая функциональная зона | 0,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков | Планируемая функциональная зона | 0,24 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | р.п. Октябрьский, в районе ул. Ленина и ул. Гоголя | Планируемая функциональная зона | 1,93 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 2,77 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 1,33 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 1,33 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, мкр 1а | Планируемая функциональная зона | 2,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, 2а | Планируемая функциональная зона | 0,48 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 1,33 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Планируемая функциональная зона | 1,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | Планируемая функциональная зона | 0,80 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 1,14 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 0,30 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р), Станция скорой помощи (Р) |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 0,98 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р), Станция скорой помощи (Р) |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 1,26 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 0,54 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | р.п. Томилино, мкр Птицефабрика | Планируемая функциональная зона | 0,77 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, мкр Птицефабрика | Планируемая функциональная зона | 0,71 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, в районе Михневского шоссе | Планируемая функциональная зона | 0,62 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, мкр. Экопарк | Планируемая функциональная зона | 0,44 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, Егорьевское шоссе, в районе д. 1 (на пересечении МЕТК и автомобильной дороги Красково-Коренево-Торбеево) | Планируемая функциональная зона | 2,84 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Мотяково | Планируемая функциональная зона | 19,46 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Малаховка, ул. Мичурина | Планируемая функциональная зона | 0,48 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Лорха | Планируемая функциональная зона | 4,72 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Ленинградская | Планируемая функциональная зона | 0,13 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 2,97 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 1,27 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 4,18 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. Калараш | Планируемая функциональная зона | 0,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Планируемая функциональная зона | 2,69 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Школьная | Планируемая функциональная зона | 0,26 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Гоголя | Планируемая функциональная зона | 5,86 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 346,67 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научно-производственная зона НП | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 19,79 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 19,79 |  |  |
| Производственная зона П | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 1044,30 | сохранение существующего функционального назначения | Рекультивируемый полигон ТКО «Торбеево» |
|  | р.п. Малаховка, ул. Шоссейная | Планируемая функциональная зона | 0,71 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Промзона "Мотяково" | Планируемая функциональная зона | 17,95 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Токарево | Планируемая функциональная зона | 5,14 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Токарево | Планируемая функциональная зона | 40,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Токарево | Планируемая функциональная зона | 19,89 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково | Планируемая функциональная зона | 61,80 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, Егорьевское шоссе | Планируемая функциональная зона | 1,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, вблизи п. Балластный карьер | Планируемая функциональная зона | 1,70 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 1193,47 |  |  |
| Производственно-коммунальная зона ПК | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 70,63 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 70,63 |  |  |
| Коммунально-складская зона К | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 206,19 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | г. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | Планируемая функциональная зона | 1,04 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 1,60 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 0,82 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, Егорьевское шоссе, в районе д. 1 (на пересечении МЕТК и автомобильной дороги Красково-Коренево-Торбеево) | Планируемая функциональная зона | 0,14 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский | Планируемая функциональная зона | 4,66 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, р-н Зенино | Планируемая функциональная зона | 11,19 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 225,64 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры Т | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 863,35 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | г. Люберцы (ТПУ Люберцы-1) | Планируемая функциональная зона | 12,87 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, мкр 1а | Планируемая функциональная зона | 0,16 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы (ТПУ вблизи метро Котельники) | Планируемая функциональная зона | 5,69 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Фабричная-ул. Советская | Планируемая функциональная зона | 0,83 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, Егорьевское шоссе, в районе д. 1 (на пересечении МЕТК и автомобильной дороги Красково-Коренево-Торбеево) | Планируемая функциональная зона | 0,74 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы, мкр 1а | Планируемая функциональная зона | 0,45 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Жилино-1 (земельный участок 50:22:0040407:409) | Планируемая функциональная зона | 2,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК, изменение категории и вида разрешенного использования земельного участка возможно при условии исключения из состава мелиорированных земель | - |
|  | ИТОГО га |  | 886,09 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйствен-ного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) СХ1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 368,39 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 368,39 |  |  |
| Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 527,37 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 527,37 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона озелененных территорий Р1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 271,98 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | Малаховское озеро | Планируемая функциональная зона | 18,35 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, в районе Большого Красковского карьера и Птичьего карьера | Планируемая функциональная зона | 50,41 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, в районе Новокрасковского карьера | Планируемая функциональная зона | 10,63 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | г. Люберцы | Планируемая функциональная зона | 10,93 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Лорха | Планируемая функциональная зона | 2,06 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 0,59 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Парк Сказок | Планируемая функциональная зона | 27,20 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Парк "Малаховское озеро" | Планируемая функциональная зона | 15,71 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Парк им. Лапса | Планируемая функциональная зона | 3,70 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Парк "Лесная опушка" | Планируемая функциональная зона | 115,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Лесной участок "Коренево" | Планируемая функциональная зона | 9,90 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Лесной участок "Плоховое" | Планируемая функциональная зона | 13,90 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Лесной участок "Жилино" | Планируемая функциональная зона | 7,20 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Лесной участок "Кирилловка" | Планируемая функциональная зона | 4,20 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | Лесной участок "Красково" | Планируемая функциональная зона | 20,15 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 581,91 |  |  |
| Зона лесов Р3 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 3857,54 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 3857,54 |  |  |
| Зона объектов физической культуры и массового спорта Р4 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 24,38 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | г. Люберцы, ул. Смирновская, в районе ДС "Триумф" | Планируемая функциональная зона | 0,49 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Лорха | Планируемая функциональная зона | 0,53 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 0,70 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Томилино, мкр. Экопарк | Планируемая функциональная зона | 0,62 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д. Марусино (Марусино-6) | Планируемая функциональная зона | 2,17 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, вблизи п. Балластный карьер | Планируемая функциональная зона | 3,65 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, ул. Чайковского | Планируемая функциональная зона | 1,52 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Планируемая функциональная зона | 12,21 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 46,27 |  |  |
| Зона объектов отдыха и туризма Р5 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 63,56 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | д.п. Красково, вблизи п. Балластный карьер | Планируемая функциональная зона | 5,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 68,56 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона кладбищ СП1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 89,87 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | под расширение Токаревского кладбища | Планируемая функциональная зона | 1,05 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | в районе д. Токарево | Планируемая функциональная зона | 9,87 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | новый участок Ново-Люберецкого кладбища*** | Планируемая функциональная зона | 12,00 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | ИТОГО га |  | 112,79 |  |  |
| Зона специального назначения СП4 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 45,01 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 45,01 |  |  |
| Иная зона специального назначения СП5 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 100,76 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | ИТОГО га |  | 100,76 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона осуществления историко-культурной деятельности Р9 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 47,02 | в соответствии с утвержденными проектами зон охраны объектов культурного наследия, установленными режимами использования территории объектов культурного наследия | - |
|  | ИТОГО га |  | 47,02 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная зона М1 | р.п. Октябрьский, в районе ул. Ленина и ул. Гоголя | Планируемая функциональная зона | 4,36 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | УКЦСОН (Р) |
|  | г. Люберцы, улица Шоссейная, дом 42 | Планируемая функциональная зона | 1,25 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | д.п. Красково, в районе железной дороги и р. Пехорка | Планируемая функциональная зона | 4,32 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | - |
|  | р.п. Октябрьский, ул. Фабричная-ул. Советская | Планируемая функциональная зона | 5,36 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Поликлиника (Р) |
|  | г. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | Планируемая функциональная зона | 23,60 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | 2 Поликлиники (Р) |
|  | ИТОГО га |  | 38,89 |  |  |
| Многофункциональная зона М2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 0,86 | сохранение существующего функционального назначения | - |
|  | г. Люберцы, территория бывшего завода Ухтомского | Планируемая функциональная зона | 35,14 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Больница (Р), Поликлиника (Р) |
|  | ИТОГО га |  | 36,00 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-жилая зона ОЖ | п. Мирный | Планируемая функциональная зона | 23,11 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Станция скорой помощи (Р) |
|  | ИТОГО га |  | 23,11 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения объектов образования и отдыха (рекреации) Р1.1 | д.п. Красково, д.п. Красково, ул. Мичурина | Планируемая функциональная зона | 4,82 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га |  | 4,82 |  |  |

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ 
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Санитарно-защитные зон предприятий, сооружений и иных объектов:

- от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания, многофункциональных комплексов – 50 м;

- от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;

- от станций технического обслуживания автомобилей –50-100 м;

- от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- от очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки – 150 м;

- от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооружений закрытого типа, 100  – открытого типа;

- от канализационных насосных станций – 20-30 м.

Санитарные разрывы:

- от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;

- от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм –20 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру;

- от ВЛ напряжением 6-10 кВ - 10 м по обе стороны ВЛ от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Охранные зоны систем теплоснабжения:

- от тепловых сетей - не менее 3 м в каждую сторону.

Охранные зоны систем водоотведения:

- от канализационных сетей - 5 м в каждую сторону;

- от уличных сетей дождевой канализации- 5 м в каждую сторону.

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе участка водозабора;

- от водопроводных сетей  – техническая защитная полоса не менее – 5 м.

В границах планируемых производственных, коммунально-складских зон необходимо предусматривать такие виды деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают земельные участки для размещения:

- жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества;

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Информация по санитарно-защитным зонам приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не является утверждаемой частью.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

* Приводятся для информативной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана. Количество, местоположение и емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки проекта планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Номер мероприятия в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Перечень объектов ТЗК может изменяться при внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»

* РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.

** Объекты федерального и регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. Количество и местоположение планируемых объектов могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

*** в соответствии с Приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от 26.01.2023 № 30П-123 «Об изменении границ земель, на которых расположены леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах) Подольского лесничества Московской области»